阳环（春）建审〔2025〕4号

阳江市生态环境局关于广东宏盛翁虹电力设备

有限公司新建年产10万根混凝土电杆项目

环境影响报告表的批复

广东宏盛翁虹电力设备有限公司：

你单位报批的《广东宏盛翁虹电力设备有限公司新建年产10万根混凝土电杆项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 一、项目位于阳春市春城街道岗脊村委会岗脊坡进行生产。项目总投资4000万元，其中环保投资100万元，占地面积为16667平方米，总建筑面积为5080平方米，主要建设混凝土电杆项目厂房、仓库及相关配套工程，年产10万根混凝土电杆。

项目共有员工60名，年工作330天，设置饭堂和宿舍 。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。项目天然气燃烧采取低氮燃烧技术处理后燃烧产生的尾气通过专用管道收集后引至15米高1#排气筒排放，燃烧废气排放浓度执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）；油烟由烟罩收集并经高效静电油烟净化器处理达标后经过5米高的2#排气筒排放，厨房油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型标准；项目产生的焊接烟尘经车间通风扩散后无组织排放；装卸罐体排空粉尘由密闭罐体配套的回气管疏导后经排气阀进入脉冲布袋除尘器过滤后经罐顶部排气口无组织排放；计量配料粉尘采取搅拌机入料口封闭措施，同时采取水雾喷淋、降低物料装卸过程高度差等降尘防治措施，减少粉尘的无组织排放；搅拌粉尘采用脉冲布袋除尘器处理后于车间内无组织排放；原料装卸粉尘采取水雾喷淋、降低物料装卸过程高度差等降尘防治措施无组织排放；原料堆场粉尘由细砂堆场设置洒水喷淋装置处理后无组织排放；车辆运输扬尘采取厂内道路硬底化、运输车辆加盖篷布、及时清扫道路地面、定期洒水等降尘防治措施减少无组织排放，厂界无组织颗粒物排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3 大气污染物无组织排放限值。

- 本项目NOX排放量应控制在0.076t/a以内。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经过三级化粪池（其中含油废水经过三级隔油隔渣池+三级化粪池）处理达标后经市政管网排入阳春产业转移工业园污水处理厂进一步处理，生活污水排放浓度执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和阳春产业转移工业园污水处理厂接管进水水质要求较严值。生产废水主要有蒸汽发生器排污水收集沉淀后用于混凝土搅拌用水等不外排；混凝土搅拌用水全部进入产品，不产生废水；锅炉排污水、纯水制备浓水和树脂再生废水水质较洁净，主要为钙、镁离子等无机盐类，经沉淀处理后用于喷淋洒水与混凝土搅拌用水不外排。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，对高噪声设备加装减振、隔声装置，确保厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固体废物水泥杆次品敲碎后将钢筋剔出外售，剩下的水泥块运送至附近砖厂用于生产；模具边角料、混凝土残料收集后回用于生产；钢筋余料经集中收集后全部外售废品回收站；沉淀池底渣收集后交由有相应处理能力单位处理；除尘器收集水泥粉尘作为水泥原料重复利用；废离子交换树脂由设备安装运维厂家更换带走处置；生活垃圾经分类收集后委托环卫部门收运；危险废物废润滑油、废含油手套和抹布经收集后暂存于项目危废暂存间，定期委托有相应危险废物处理资质单位处置。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2025年7月25日